АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДНЕПРОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Днепровка

01.10.2020                                                                                                       № 93-п

Об утверждении проектов мест размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых коммунальных  отходов, на территории администрации  муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека на  территории   Днепровского сельсовета, в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с санитарными правилами и нормами САнПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий  населенных мест»;

1.Утвердить  проекты мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории  муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского  района Оренбургской области (Приложение №1).

2. Специалисту 1 категории Кун О.С. опубликовать настоящее постановление  в муниципальной газете «Вестник Днепровского сельсовета» и разместить на официальном сайте Днепровского сельсовета в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                                  Е.В.Жукова

Разослано: администрации района, прокуратуре,  руководителям учреждений и организаций сельсовета, старосте села Кзылжар, в дело.

Приложение к

Постановлению администрации МО Днепровский сельсовет

Беляевского района

Оренбургской области

От 01.10.2020 №93-п

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Днепровский сельсовет

_________________ Е.В.Жукова

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул.Южная, 17/1, с.Днепровка, Беляевского района, Оренбургской области, №1

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 2 |
| 2 | Пояснительная записка | 3-4 |
| 3 | Схема размещения площадки | 5 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 6 |
| 5 | Реестр | 7-8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СаНПин 42-128-4690-88, п.2.2.3., СаНПин 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу с.Днепровка ул.Южная 17/1 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: Южная д.11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,Молодежная д.2,4,6,8,10,12,14,16,18 Ленинская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, Новоселов 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 всего домовладений – 49, население – 152 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год

N = (1.32 х 30 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 1 шт.

Необходим 1 контейнер, но из-за того, что количество ТКО увеличивается, по данной причине устанавливается 3 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с северо-западной стороны жилого дома ул. Южная д.17 на расстоянии 22 метра от торца боковой стороны здания, от здания администрации расстояние 33м (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

Утверждаю Глава МО Днепровский сельсовет ________________ Е.В.Жукова

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

Утверждаю

Глава МО

Днепровский сельсовет

_________ Е.В.Жукова

Оренбургская область Беляевский район

с.Днепровка ул.Южная 17/1

Масштаб 1:2000

Место расположения площадки ТКО

РЕЕСТР

мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории муниципального образования Днепровский сельсовет

Беляевского  района Оренбургской области

| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Кол-во контейнеров | Объем мусорных контейнеров |  | Обслуживаемые территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Днепровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.17/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Ленинская, Молодежная, Новоселов |  |
| 2 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.39/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Новоселов, Молодежная, 8-го Марта, Степная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Пролетарская д.9/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.2 /1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 4 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.11/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Советская, Школьная |  |
| 5 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.19/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Советская, Школьная, Ленинская |  |
| 6 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.31/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул.ул. Советская, Новоселов, 8-го Марта, Степная |  |
| 7 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.15/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Школьная, Первомайская, Пролетарская |  |
| 8 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.23/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Ленинская, Первомайская, Школьная |  |
| 9 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.36/1 | 2 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Новоселов, Первомайская, Луговая, 8-го Марта |  |
| С.Кзылжар |  |  |  |  |  |
| 10 | Оренбургская область Беляевский район, с. Кзылжар, ул. Уральная д.10/1 | 1 | 0,75 куб.м. |  | ул. ул. Уральная, Центральная |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Днепровский сельсовет

_________________ Е.В.Жукова

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул.Южная, 39/1, с.Днепровка, Беляевского района, Оренбургской области, №2

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 2 |
| 2 | Пояснительная записка | 3-4 |
| 3 | Схема размещения площадки | 5 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 6 |
| 5 | Реестр | 7-8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СаНПин 42-128-4690-88, п.2.2.3., СаНПин 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу с.Днепровка ул.Южная 39/1 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: Южная д.24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, Молодежная д.20, 22,24,25,26,28,30 Степная 2,4, Новоселов 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 всего домовладений – 38, население – 86 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год

N = (1.32 х 30 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 1 шт.

Необходим 1 контейнер, но из-за того, что количество ТКО увеличивается, по данной причине устанавливается 3 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с северо-западной стороны жилого дома ул. Южная д.39 на расстоянии 21 метра от торца боковой стороны здания, с южной стороны жилого дома ул. 8-го марта д.6  расстояние 30м (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

Утверждаю Глава МО Днепровский сельсовет ________________ Е.В.Жукова

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

Утверждаю

Глава МО

Днепровский сельсовет

_________ Е.В.Жукова

Оренбургская область Беляевский район

с.Днепровка ул.Южная 39/1

Масштаб 1:2000

Место расположения площадки ТКО

РЕЕСТР

мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории муниципального образования Днепровский сельсовет

Беляевского  района Оренбургской области

| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Кол-во контейнеров | Объем мусорных контейнеров |  | Обслуживаемые территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Днепровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.17/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Ленинская, Молодежная, Новоселов |  |
| 2 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.39/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Новоселов, Молодежная, 8-го Марта, Степная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Пролетарская д.9/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.2 /1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 4 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.11/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Советская, Школьная |  |
| 5 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.19/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Советская, Школьная, Ленинская |  |
| 6 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.31/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул.ул. Советская, Новоселов, 8-го Марта, Степная |  |
| 7 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.15/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Школьная, Первомайская, Пролетарская |  |
| 8 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.23/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Ленинская, Первомайская, Школьная |  |
| 9 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.36/1 | 2 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Новоселов, Первомайская, Луговая, 8-го Марта |  |
| С.Кзылжар |  |  |  |  |  |
| 10 | Оренбургская область Беляевский район, с. Кзылжар, ул. Уральная д.10/1 | 1 | 0,75 куб.м. |  | ул. ул. Уральная, Центральная |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Днепровский сельсовет

_________________ Е.В.Жукова

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул.Пролетарская, 9/1, с.Днепровка,

Беляевского района, Оренбургской области, №3

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 2 |
| 2 | Пояснительная записка | 3-4 |
| 3 | Схема размещения площадки | 5 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 6 |
| 5 | Реестр | 7-8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СаНПин 42-128-4690-88, п.2.2.3., СаНПин 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу с.Днепровка ул.Пролетарская 9/1 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: Южная д.1,3,5,7,9, Пролетарская д.1,3,5,7,9,11,13,15 всего домовладений – 13, население – 65 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год

N = (1.32 х 30 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 1 шт.

Необходим 1 контейнер, но из-за того, что количество ТКО увеличивается, по данной причине устанавливается 3 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с восточной стороны жилого дома ул. Пролетарская д.9 на расстоянии 30 метра от торца лицевой стороны здания, с западной стороны жилого дома ул. Пролетарская д.12  расстояние 20м (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

Утверждаю Глава МО Днепровский сельсовет ________________ Е.В.Жукова

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

Утверждаю

Глава МО

Днепровский сельсовет

_________ Е.В.Жукова

Оренбургская область Беляевский район

с.Днепровка ул.Пролетарская 9/1

Масштаб 1:2000

Место расположения площадки ТКО

РЕЕСТР

мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории муниципального образования Днепровский сельсовет

Беляевского  района Оренбургской области

| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Кол-во контейнеров | Объем мусорных контейнеров |  | Обслуживаемые территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Днепровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.17/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Ленинская, Молодежная, Новоселов |  |
| 2 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.39/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Новоселов, Молодежная, 8-го Марта, Степная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Пролетарская д.9/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.2 /1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 4 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.11/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Советская, Школьная |  |
| 5 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.19/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Советская, Школьная, Ленинская |  |
| 6 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.31/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул.ул. Советская, Новоселов, 8-го Марта, Степная |  |
| 7 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.15/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Школьная, Первомайская, Пролетарская |  |
| 8 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.23/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Ленинская, Первомайская, Школьная |  |
| 9 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.36/1 | 2 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Новоселов, Первомайская, Луговая, 8-го Марта |  |
| С.Кзылжар |  |  |  |  |  |
| 10 | Оренбургская область Беляевский район, с. Кзылжар, ул. Уральная д.10/1 | 1 | 0,75 куб.м. |  | ул. ул. Уральная, Центральная |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Днепровский сельсовет

_________________ Е.В.Жукова

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул.Южная 2/1, с.Днепровка, Беляевского района, Оренбургской области, №4

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 2 |
| 2 | Пояснительная записка | 3-4 |
| 3 | Схема размещения площадки | 5 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 6 |
| 5 | Реестр | 7-8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СаНПин 42-128-4690-88, п.2.2.3., СаНПин 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу с.Днепровка ул. Южная 2/1 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: Южная д.2,4,6,8,10, Пролетарская д.2,4,6,8,10,12,14,16,18 всего домовладений – 14, население – 71 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год

N = (1.32 х 30 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 1 шт.

Необходим 1 контейнер, но из-за того, что количество ТКО увеличивается, по данной причине устанавливается 3 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с восточной стороны жилого дома ул. Южная д.2 на расстоянии 30 метра от торца лицевой стороны здания, с западной стороны жилого дома ул. Пролетарская д.2  расстояние 20м (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

Утверждаю Глава МО Днепровский сельсовет ________________ Е.В.Жукова

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

Утверждаю

Глава МО

Днепровский сельсовет

_________ Е.В.Жукова

Оренбургская область Беляевский район

с.Днепровка ул.Южная 2/1

Масштаб 1:2000

Место расположения площадки ТКО

РЕЕСТР

мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории муниципального образования Днепровский сельсовет

Беляевского  района Оренбургской области

| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Кол-во контейнеров | Объем мусорных контейнеров |  | Обслуживаемые территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Днепровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.17/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Ленинская, Молодежная, Новоселов |  |
| 2 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.39/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Новоселов, Молодежная, 8-го Марта, Степная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Пролетарская д.9/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.2 /1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 4 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.11/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Советская, Школьная |  |
| 5 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.19/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Советская, Школьная, Ленинская |  |
| 6 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.31/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул.ул. Советская, Новоселов, 8-го Марта, Степная |  |
| 7 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.15/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Школьная, Первомайская, Пролетарская |  |
| 8 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.23/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Ленинская, Первомайская, Школьная |  |
| 9 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.36/1 | 2 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Новоселов, Первомайская, Луговая, 8-го Марта |  |
| С.Кзылжар |  |  |  |  |  |
| 10 | Оренбургская область Беляевский район, с. Кзылжар, ул. Уральная д.10/1 | 1 | 0,75 куб.м. |  | ул. ул. Уральная, Центральная |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Днепровский сельсовет

_________________ Е.В.Жукова

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул.Советская 11/1, с.Днепровка, Беляевского района, Оренбургской области, №5

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 2 |
| 2 | Пояснительная записка | 3-4 |
| 3 | Схема размещения площадки | 5 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 6 |
| 5 | Реестр | 7-8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СаНПин 42-128-4690-88, п.2.2.3., СаНПин 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу с.Днепровка ул. Советская 11/1 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: Пролетарская д.20,22,24,26,28,30, Советская д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, Школьная 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 всего домовладений – 32, население – 96 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год

N = (1.32 х 30 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 1 шт.

Необходим 1 контейнер, но из-за того, что количество ТКО увеличивается, по данной причине устанавливается 3 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с северной стороны жилого дома ул. Советская д.11 на расстоянии 23 метра от торца боковой стороны здания, с южной стороны жилого дома ул. Советская д.10  расстоянии 30м (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

Утверждаю Глава МО Днепровский сельсовет ________________ Е.В.Жукова

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

Утверждаю

Глава МО

Днепровский сельсовет

_________ Е.В.Жукова

Оренбургская область Беляевский район

с.Днепровка ул.Советская 11/1

Масштаб 1:2000

Место расположения площадки ТКО

РЕЕСТР

мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории муниципального образования Днепровский сельсовет

Беляевского  района Оренбургской области

| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Кол-во контейнеров | Объем мусорных контейнеров |  | Обслуживаемые территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Днепровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.17/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Ленинская, Молодежная, Новоселов |  |
| 2 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.39/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Новоселов, Молодежная, 8-го Марта, Степная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Пролетарская д.9/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.2 /1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 4 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.11/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Советская, Школьная |  |
| 5 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.19/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Советская, Школьная, Ленинская |  |
| 6 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.31/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул.ул. Советская, Новоселов, 8-го Марта, Степная |  |
| 7 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.15/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Школьная, Первомайская, Пролетарская |  |
| 8 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.23/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Ленинская, Первомайская, Школьная |  |
| 9 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.36/1 | 2 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Новоселов, Первомайская, Луговая, 8-го Марта |  |
| С.Кзылжар |  |  |  |  |  |
| 10 | Оренбургская область Беляевский район, с. Кзылжар, ул. Уральная д.10/1 | 1 | 0,75 куб.м. |  | ул. ул. Уральная, Центральная |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Днепровский сельсовет

_________________ Е.В.Жукова

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул.Советская 19/1, с.Днепровка, Беляевского района, Оренбургской области, №6

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 2 |
| 2 | Пояснительная записка | 3-4 |
| 3 | Схема размещения площадки | 5 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 6 |
| 5 | Реестр | 7-8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СаНПин 42-128-4690-88, п.2.2.3., СаНПин 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу с.Днепровка ул. Советская 19/1 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: Ленинская д.22,24,26,28,30,32,34,36 Советская д.18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 Школьная 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 всего домовладений – 31, население – 91 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год

N = (1.32 х 30 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 1 шт.

Необходим 1 контейнер, но из-за того, что количество ТКО увеличивается, по данной причине устанавливается 3 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с северной стороны жилого дома ул. Советская д.19 на расстоянии 23 метра от торца боковой стороны здания, с южной стороны жилого дома ул. Советская д.20  расстоянии 30м (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

Утверждаю Глава МО Днепровский сельсовет ________________ Е.В.Жукова

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

Утверждаю

Глава МО

Днепровский сельсовет

_________ Е.В.Жукова

Оренбургская область Беляевский район

с.Днепровка ул.Советская 19/1

Масштаб 1:2000

Место расположения площадки ТКО

РЕЕСТР

мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории муниципального образования Днепровский сельсовет

Беляевского  района Оренбургской области

| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Кол-во контейнеров | Объем мусорных контейнеров |  | Обслуживаемые территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Днепровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.17/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Ленинская, Молодежная, Новоселов |  |
| 2 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.39/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Новоселов, Молодежная, 8-го Марта, Степная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Пролетарская д.9/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.2 /1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 4 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.11/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Советская, Школьная |  |
| 5 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.19/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Советская, Школьная, Ленинская |  |
| 6 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.31/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул.ул. Советская, Новоселов, 8-го Марта, Степная |  |
| 7 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.15/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Школьная, Первомайская, Пролетарская |  |
| 8 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.23/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Ленинская, Первомайская, Школьная |  |
| 9 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.36/1 | 2 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Новоселов, Первомайская, Луговая, 8-го Марта |  |
| С.Кзылжар |  |  |  |  |  |
| 10 | Оренбургская область Беляевский район, с. Кзылжар, ул. Уральная д.10/1 | 1 | 0,75 куб.м. |  | ул. ул. Уральная, Центральная |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Днепровский сельсовет

_________________ Е.В.Жукова

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул.Советская 31/1, с.Днепровка,

Беляевского района, Оренбургской области, №7

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 2 |
| 2 | Пояснительная записка | 3-4 |
| 3 | Схема размещения площадки | 5 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 6 |
| 5 | Реестр | 7-8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СаНПин 42-128-4690-88, п.2.2.3., СаНПин 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу с.Днепровка ул. Советская 31/1 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Новоселов д.21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 Советская д.32,33,34,35,36,37,38,39,40,

41,42,43,44,46,48 8-го Марта 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,

18,19,20,21,22,23,24 Степная 8 всего домовладений – 52, население – 156 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год

N = (1.32 х 30 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 1 шт.

Необходим 1 контейнер, но из-за того, что количество ТКО увеличивается, по данной причине устанавливается 3 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с северной стороны жилого дома ул. Советская д.33 на расстоянии 30 метров от торца боковой стороны здания, с южной стороны жилого дома ул. Советская д.36  расстоянии 33м (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

Утверждаю Глава МО Днепровский сельсовет ________________ Е.В.Жукова

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

Утверждаю

Глава МО

Днепровский сельсовет

_________ Е.В.Жукова

Оренбургская область Беляевский район

с.Днепровка ул.Советская 31/1

Масштаб 1:2000

Место расположения площадки ТКО

РЕЕСТР

мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории муниципального образования Днепровский сельсовет

Беляевского  района Оренбургской области

| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Кол-во контейнеров | Объем мусорных контейнеров |  | Обслуживаемые территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Днепровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.17/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Ленинская, Молодежная, Новоселов |  |
| 2 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.39/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Новоселов, Молодежная, 8-го Марта, Степная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Пролетарская д.9/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.2 /1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 4 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.11/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Советская, Школьная |  |
| 5 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.19/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Советская, Школьная, Ленинская |  |
| 6 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.31/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул.ул. Советская, Новоселов, 8-го Марта, Степная |  |
| 7 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.15/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Школьная, Первомайская, Пролетарская |  |
| 8 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.23/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Ленинская, Первомайская, Школьная |  |
| 9 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.36/1 | 2 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Новоселов, Первомайская, Луговая, 8-го Марта |  |
| С.Кзылжар |  |  |  |  |  |
| 10 | Оренбургская область Беляевский район, с. Кзылжар, ул. Уральная д.10/1 | 1 | 0,75 куб.м. |  | ул. ул. Уральная, Центральная |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Днепровский сельсовет

_________________ Е.В.Жукова

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул.Первомайская 15/1, с.Днепровка,

Беляевского района, Оренбургской области, №8

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 2 |
| 2 | Пояснительная записка | 3-4 |
| 3 | Схема размещения площадки | 5 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 6 |
| 5 | Реестр | 7-8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СаНПин 42-128-4690-88, п.2.2.3., СаНПин 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу с.Днепровка ул. Первомайская 15/1 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Школьная д.21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45, Первомайская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, Пролетарская 21,23,25,27,29,31,33, всего домовладений – 40, население – 62 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год

N = (1.32 х 30 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 1 шт.

Необходим 1 контейнер, но из-за того, что количество ТКО увеличивается, по данной причине устанавливается 3 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с северной стороны жилого дома ул. Первомайская д.15 на расстоянии 25 метров от торца боковой стороны здания, с южной стороны жилого дома ул. Первомайская д.12 на  расстоянии 33м (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

Утверждаю Глава МО Днепровский сельсовет ________________ Е.В.Жукова

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

Утверждаю

Глава МО

Днепровский сельсовет

_________ Е.В.Жукова

Оренбургская область Беляевский район

с.Днепровка ул.Первомайская 15/1

Масштаб 1:2000

Место расположения площадки ТКО

РЕЕСТР

мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории муниципального образования Днепровский сельсовет

Беляевского  района Оренбургской области

| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Кол-во контейнеров | Объем мусорных контейнеров |  | Обслуживаемые территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Днепровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.17/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Ленинская, Молодежная, Новоселов |  |
| 2 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.39/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Новоселов, Молодежная, 8-го Марта, Степная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Пролетарская д.9/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.2 /1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 4 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.11/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Советская, Школьная |  |
| 5 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.19/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Советская, Школьная, Ленинская |  |
| 6 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.31/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул.ул. Советская, Новоселов, 8-го Марта, Степная |  |
| 7 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.15/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Школьная, Первомайская, Пролетарская |  |
| 8 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.23/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Ленинская, Первомайская, Школьная |  |
| 9 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.36/1 | 2 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Новоселов, Первомайская, Луговая, 8-го Марта |  |
| С.Кзылжар |  |  |  |  |  |
| 10 | Оренбургская область Беляевский район, с. Кзылжар, ул. Уральная д.10/1 | 1 | 0,75 куб.м. |  | ул. ул. Уральная, Центральная |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Днепровский сельсовет

_________________ Е.В.Жукова

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул.Первомайская 23/1, с.Днепровка,

Беляевского района, Оренбургской области, №9

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 2 |
| 2 | Пояснительная записка | 3-4 |
| 3 | Схема размещения площадки | 5 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 6 |
| 5 | Реестр | 7-8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СаНПин 42-128-4690-88, п.2.2.3., СаНПин 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу с.Днепровка ул. Первомайская 23/1 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Школьная д.22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46  Первомайская 21,22,23,24,25,26,27,

28,29,30,31,32 Ленинская 38,39,40,41,42,43,44 всего домовладений – 32, население – 91 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год

N = (1.32 х 30 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 1 шт.

Необходим 1 контейнер, но из-за того, что количество ТКО увеличивается, по данной причине устанавливается 3 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с северной стороны жилого дома ул. Первомайская д.23 на расстоянии 25 метров от торца боковой стороны здания, с южной стороны жилого дома ул. Первомайская д.26 на  расстоянии 30м (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

Утверждаю Глава МО Днепровский сельсовет ________________ Е.В.Жукова

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

Утверждаю

Глава МО

Днепровский сельсовет

_________ Е.В.Жукова

Оренбургская область Беляевский район

с.Днепровка ул.Первомайская 23/1

Масштаб 1:2000

Место расположения площадки ТКО

РЕЕСТР

мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории муниципального образования Днепровский сельсовет

Беляевского  района Оренбургской области

| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Кол-во контейнеров | Объем мусорных контейнеров |  | Обслуживаемые территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Днепровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.17/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Ленинская, Молодежная, Новоселов |  |
| 2 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.39/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Новоселов, Молодежная, 8-го Марта, Степная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Пролетарская д.9/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.2 /1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 4 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.11/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Советская, Школьная |  |
| 5 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.19/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Советская, Школьная, Ленинская |  |
| 6 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.31/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул.ул. Советская, Новоселов, 8-го Марта, Степная |  |
| 7 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.15/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Школьная, Первомайская, Пролетарская |  |
| 8 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.23/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Ленинская, Первомайская, Школьная |  |
| 9 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.36/1 | 2 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Новоселов, Первомайская, Луговая, 8-го Марта |  |
| С.Кзылжар |  |  |  |  |  |
| 10 | Оренбургская область Беляевский район, с. Кзылжар, ул. Уральная д.10/1 | 1 | 0,75 куб.м. |  | ул. ул. Уральная, Центральная |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Днепровский сельсовет

_________________ Е.В.Жукова

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул.Первомайская 36/1, с.Днепровка,

Беляевского района, Оренбургской области, №10

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 2 |
| 2 | Пояснительная записка | 3-4 |
| 3 | Схема размещения площадки | 5 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 6 |
| 5 | Реестр | 7-8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СаНПин 42-128-4690-88, п.2.2.3., СаНПин 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу с.Днепровка ул. Первомайская 36/1 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Новоселов д.33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48  Первомайская 33,34,35,36,37,

38,39,40,41,42,43,44,45,46 Луговая 28,29,32, 8-го марта 26,28,30 всего домовладений – 35, население – 136 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год

N = (1.32 х 30 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 1 шт.

Необходим 1 контейнер, но из-за того, что количество ТКО увеличивается, по данной причине устанавливается 2 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с северной стороны жилого дома ул. Первомайская д.35 на расстоянии 30 метров от торца боковой стороны здания, с южной стороны жилого дома ул. Первомайская д.36 на  расстоянии 22 м (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

Утверждаю Глава МО Днепровский сельсовет ________________ Е.В.Жукова

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

Утверждаю

Глава МО

Днепровский сельсовет

_________ Е.В.Жукова

Оренбургская область Беляевский район

с.Днепровка ул.Первомайская 36/1

Масштаб 1:2000

Место расположения площадки ТКО

РЕЕСТР

мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории муниципального образования Днепровский сельсовет

Беляевского  района Оренбургской области

| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Кол-во контейнеров | Объем мусорных контейнеров |  | Обслуживаемые территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Днепровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.17/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Ленинская, Молодежная, Новоселов |  |
| 2 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.39/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Новоселов, Молодежная, 8-го Марта, Степная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Пролетарская д.9/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.2 /1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 4 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.11/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Советская, Школьная |  |
| 5 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.19/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Советская, Школьная, Ленинская |  |
| 6 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.31/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул.ул. Советская, Новоселов, 8-го Марта, Степная |  |
| 7 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.15/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Школьная, Первомайская, Пролетарская |  |
| 8 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.23/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Ленинская, Первомайская, Школьная |  |
| 9 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.36/1 | 2 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Новоселов, Первомайская, Луговая, 8-го Марта |  |
| С.Кзылжар |  |  |  |  |  |
| 10 | Оренбургская область Беляевский район, с. Кзылжар, ул. Уральная д.10/1 | 1 | 0,75 куб.м. |  | ул. ул. Уральная, Центральная |  |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Днепровский сельсовет

_________________ Е.В.Жукова

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул. Уральная 10/1, с.Кзылжар,

Беляевского района, Оренбургской области, №11

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 2 |
| 2 | Пояснительная записка | 3-4 |
| 3 | Схема размещения площадки | 5 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 6 |
| 5 | Реестр | 7-8 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СаНПин 42-128-4690-88, п.2.2.3., СаНПин 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу с.Кзылжар ул. Уральная 10/1 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Уральная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 , Центральная 1,2,3,4,5,6,7 всего домовладений – 25, население – 44 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год

N = (1.32 х 30 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 1 шт.

Необходим 1 контейнер.

Контейнерная площадка расположена с северной стороны жилого дома ул. Уральная д.10 на расстоянии 35 метров от торца лицевой стороны здания, с южной стороны здания и постройки отсутствуют. (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

Утверждаю Глава МО Днепровский сельсовет ________________ Е.В.Жукова

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

Утверждаю

Глава МО

Днепровский сельсовет

_________ Е.В.Жукова

Оренбургская область Беляевский район

с.Кзылжар ул.Уральная 10/1

Масштаб 1:2000

Место расположения площадки ТКО

РЕЕСТР

мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории муниципального образования Днепровский сельсовет

Беляевского  района Оренбургской области

| №п/п | Адрес контейнерной площадки | Кол-во контейнеров | Объем мусорных контейнеров |  | Обслуживаемые территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Днепровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.17/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Ленинская, Молодежная, Новоселов |  |
| 2 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.39/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Южная, Новоселов, Молодежная, 8-го Марта, Степная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Пролетарская д.9/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 3 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Южная д.2 /1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Южная |  |
| 4 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.11/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Пролетарская, Советская, Школьная |  |
| 5 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.19/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Советская, Школьная, Ленинская |  |
| 6 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Советская д.31/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул.ул. Советская, Новоселов, 8-го Марта, Степная |  |
| 7 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.15/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Школьная, Первомайская, Пролетарская |  |
| 8 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.23/1 | 3 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Ленинская, Первомайская, Школьная |  |
| 9 | Оренбургская область Беляевский район, с. Днепровка, ул. Первомайская д.36/1 | 2 | 0,75 куб.м. | ул. ул. Новоселов, Первомайская, Луговая, 8-го Марта |  |
| С.Кзылжар |  |  |  |  |  |
| 10 | Оренбургская область Беляевский район, с. Кзылжар, ул. Уральная д.10/1 | 1 | 0,75 куб.м. |  | ул. ул. Уральная, Центральная |  |

Место размещения контейнерной площадки для ТКО